# Castrol Duratec® MX

## Olej pro plynové motory

Popis produktu

Castrol Duratec® MX je olej pro plynové motory na ropné bázi třídy SAE 40 se střední popelnatostí bez obsahu zinku a fosforu.

Použití produktu

Castrol Duratec® MX je určen pro použití jak v zážehových plynových motorech tak v plynových motorech s duálním palivem. Je formulovaný speciálně pro použití v čtyřtaktních motorech se středními a vysokými otáčkami pracujícími v agresívním prostředí a s kyselým plynným palivem. Aditivační systém se střední popelnatostí zajišťuje ochranu ventilů při zachování čistoty spalovacího prostoru a turbodmychadla.

Castrol Duratec® MX poskytuje vysoký stupeň ochrany motoru proti korozi a opotřebení, které mohou být výsledkem působení vysokých koncentrací halogenů a sirovodíku často přítomných v těchto aplikacích.

Castrol Duratec® MX má schválení

Jenbacher-Series 2&3 plynové motory: skládkový plyn, fermentorový plyn, kalový plyn (TA1000-1105 a TA 1000-0125)

Deutz- skládkový plyn, fermentorový plyn, kalový plyn

Man Nutzfahrzeuge AG- skládkový plyn, fermentorový plyn, kalový plyn

Guascor

Výhody

- Vysoká odolnost proti oxidaci a nitraci zabezpečuje delší životnost a prodlužuje výměnné lhůty a tak vede ke snižování nákladů a prostojů

- Excelentní protioděrové schopnosti zajišťují ochranu pístu a válce proti opotřebení a otěru

- Efektivní neutralizace kyselých produktů spalování  bioplynu poskytuje vynikající ochranu proti kyselé korozi

- Nízká tvorba úsad  ve spalovacím prostoru a v turbodmychadle

- Delší životnost v prostředí agresivních plynných paliv

- Vysoká odolnost proti tvorbě úsad v klikové skříni a čistší provoz

Castrol Duratec®  MX, Datum vydání 2.2.2012

Strana 1 / 2

Castrol, Duratec a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

telefon : 296 770 311, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial

Typické parametry

| Parametr | Metoda | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE třída |  |  | 40 |
| Vzhled |  |  | jantarová kapalina |
| Hustota při 15°C | ISO 12185/ ASTM D4052 | g/cm3 | 0,89 |
| Viskozita při 40°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm2/s | 124 |
| Viskozita při 100°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm2/s | 13 |
| Viskozitní index | ISO 2909 / ASTM 2270 | - | 98 |
| Pour point | ISO 3016 / ASTM D97 | °C | -18 |
| Bod vzplanutí COC | ISO 2719 / ASTM D93 | °C | 258 |
| Bod vzplanutí PMCC | ISO 3771 / ASTM D93 | °C | 215 |
| Celkové číslo kyselosti (TBN) | ISO 3771 / ASTM D2896 | mgKOH/g | 7,2 |
| Síranový popel | ISO 3987 / ASTM D874 | %hm | 0,7 |
| Zinek | ASTM D4951 | ppm | <10 |
| Fosfor | ASTM D4951 | ppm | <10 |
| Bor | ASTM D4951 | ppm | 150 |

Castrol Duratec® MX neobsahuje PTBB, PCB nebo PCT, a je proto hodnocen jako zvláště vhodný produkt z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí.

Skladování produktu

Všechna balení produktu skladujte uvnitř. V případě skladování venku je nutné, aby sudy byly uloženy horizontálně k zamezení vniknutí vody a smazání označení. Skladujte na chladném a suchém místě chráněném před přímým slunečním zářením. Maximální skladovací teplota do 60°C. Chraňte před mrazem a vniknutím vody. Pro zamezení znehodnocení produktu udržujte balení vždy pečlivě uzavřené.

Castrol Duratec®  MX, Datum vydání 2.2.2012

Strana 2 / 2

Castrol, Duratec a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

telefon : 296 770 311, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial